САМОДИАГНОСТИКА

SAAB 900NG (94-98) / 2.0i; 2.3i

модели без турбонаддува с системой управления работой двигателя Bosch Motronic

(возможно подходит и для авто с двигателем 2.5 V6)

На диагностическом разъеме (расположен под приборным щитком) в гнездо 6 (см. рис.) вставьте зачищенный конец провода.

Поверните ключ в замке зажигания в положение «On», не запуская двигатель, и коснитесь вторым концом провода «массы» автомобиля примерно на 0,5-4,5 секунды.

Контрольная лампочка «Check Engine» (СЕ) начнет мигать. Лампочка СЕ загорится на несколько секунд, после чего подсчитайте число миганий СЕ – это будет первая цифра кода неисправности. Через короткий промежуток будет отображена вторая цифра кода. Примерно через 2 секунды будет отражен следующий код неисправности, если их несколько. Начало и конец каждого кода неисправности индицируется миганием бОльшей длительности Затем коды неисправности начинают выводится заново.

Таблица кодов неисправности приведена ниже:

| # Код | Неисправность |
| --- | --- |
| 11 | Реле впуска воздуха |
| 12 | Нет неисправности |
| 21 | Датчик потока воздуха (массметр) |
| 41 | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
| 51 | Датчик положения дроссельной заслонки |
| 61 | Кислородный датчик |
| 71 | Слишком бедная смесь |
| 73 | Слишком богатая смесь |
| 81 | Продувочный клапан |
| 91 | ОЗУ электронного блока управления |
| 92 | ПЗУ электронного блока управления |

Самодиагностика SAAB 900NG (94-98) / 2.0Т

модели с системой управления работой двигателя SAAB Trionic

Поверните ключ в замке зажигания в положение «On», не запуская двигатель.

Контрольная лампочка «Check Engine» (СЕ) начнет мигать. Лампочка СЕ загорится два раза на три секунды. После чего подсчитайте число коротких миганий – это будет первый код неисправности. Примерно через 2 секунды будет отражен следующий код неисправности, если их несколько. Начало и конец каждого кода неисправности индицируется миганием бОльшей длительности. Когда лампочка загорится на 3 секунды, это будет означать, что были отражены все коды.

Затем коды неисправности начинают выводится заново.

Таблица кодов неисправности приведена ниже:

| # Код | Неисправность |
| --- | --- |
| 2 | Датчик давления во впускном коллекторе |
| 3 | Датчик температуры поступающего воздуха |
| 4 | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
| 5 | Датчик положения дроссельной заслонки |
| 6 | Кислородный датчик |
| 7 | Невозможна правильная регулировка работы двигателя (бедная/богатая смесь) |
| 8 | Продувочный клапан |
| 9 | Электронный блок управления |

P.S. С помощью самодиагностики можно лишь с большой долей вероятности определить какой из датчиков в системе управления ДВС работает некорректно.