| Автомобиль: SAAB 9-3 Sport Sedan /2002– 2…/ SAAB Automobile AB, Швеция |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,8i | 1,8t | 2,0t | 2,0T Aero | 1,9 TiD | 1,9 TiD | 2,2TiD |
| Тип кузова: | пятидверный седан, кабриолет |  |  |  |  |  |  |
| Число мест: | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель и система питания: | бензиновый: атмосферный многоточечный электронный впрыск | бензиновый: с системой управления двигателем Saab Trionic 8, контролирующая впрыск топлива и зажигание (Saab DI) и давление турбонаддува. с два распредвала верхнего расположения Трехканальный катализатор и Лямбда-датчик Турбонагнетатель. Интеркулер. |  |  | дизельный: с системой прямого впрыска топлива (common rail – второе поколение) и системой охлаждения масла и катализатором Euro 4 |  | дизельный: с системой охлаждения масла и катализатором |
| Расположение: | спереди, поперечно |  |  |  |  |  |  |
| Число и расположение цилиндров: | 4/рядно |  |  |  |  |  |  |
| Рабочий объем, куб. см | 1796 куб.см | 1985 куб.см |  |  | 1910 куб.см |  | 2172 куб.см |
| Число клапанов: | 16 клапанов |  |  |  |  |  |  |
| Степень сжатия: | - | 9:5 | 9:5 | 9:5 | - | - | 18:5 |
| Максимальное давление наддува, бар | - | 0,50 бар | 0,70 бар | 0,85 бар | - | - | 1,00 бар |
| Максимальная мощность: Kw/л. с./об/мин | 90kw/122л.с/5800 | 110kw/150к.с/5500 | 129kw/175л.с/5500 | 155kw/210л.с/5300 | 88kw/120л.с/4000 | 110kw/150л.с/4000 | 92kw/125л.с/4000 |
| Максимальный крутящий момент: Нм/об/мин | 167Nm/4000об/мин | 240Nm/2500об/мин | 265Nm/2500об/мин | 300Nm/2300об/мин | 280Nm/1900об/мин | 320Nm/1900об/мин | 280 Nm/1500об/мин |
| Ход поршня/ диаметр цилиндра | 86/86 | 86/86 | 86/86 | 86/86 | - | - | 98/84 |
| Рекомендуемое топливо: | бензин с октановым числом 95-98 |  |  |  | дизель |  |  |
| Емкость топливного бака, л | 62л |  |  |  |  |  |  |
| Шины: | 215/55 R15 | 215/60 R15 | 215/55 R16 | 215/45 R17 | 215/60 R15 | 215/55 R16 | 215/60 R15 |
| Колесная база, мм | 2675мм |  |  |  |  |  |  |
| Колея колес передних/задних, мм | 1524/1506 |  |  |  |  |  |  |
| Минимальный диаметр разворота, м | 10.8 |  |  |  |  |  |  |
| Снаряженная масса, кг | Седан - 1440-1570 кг в зависимости от спецификации Кабриолет - 1580-1680 кг в зависимости от спецификации |  |  |  |  |  |  |
| Полная масса, кг | Седан - 1970-2020 кг в зависимости от спецификации Кабриолет - 2040-2080 кг в зависимости отспецификации |  |  |  |  |  |  |
| Емкость багажника, л | Седан - объем - 421 л (VDA); 450 л (SAE). Полностью складывающиеся задние сиденья в пропорции 60/40. Кабриолет - объем - 352 л (VDA); 235 л (VDA) со сложенной крышей. |  |  |  |  |  |  |
| Привод: | передний |  |  |  |  |  |  |
| Коробка передач: | МКП/5-ступенчатая полностью синхронизированная МКП/6-ступенчатая полностью синхронизированная АКП/5-ступенчатая тип Sentronic с режимом ручного преключения. (Механическая блокировка конвертера на 3, 4 и 5 пердачах.) |  |  |  |  |  |  |
|  | МКП/5 | МКП/5 - АКП/5 | МКП/5 - АКП/5 | МКП/5 - МКП/6 АКП/5 | МКП/6 | МКП/6 - АКП/5 | МКП/5 - АКП/5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 210/210 | 225/220 | 235/235/230 | 200 | 210/210 | 200/- |
| Время разгона 0—100 км/ч, с | 11,5 | 9,5/10,7 | 8,5/9,7 | 7,7/7,78,8 | 11,5 | 9,5/11,0 | 11/- |
| Расход топлива, л/100 км город/шоссе/смешанный | 10,7/6,2/7,9 | 11,2/13,0 6,1/7,0 8,0/9,2 | 11,5/13,2 6,3/7,1 8,3/9,2 | 12,1/11,9/14,0 6,4/6,8/7,1 8,5/8,6/9,6 | -/4,9/5,8 | 7,7/- 4,9/- 5,9/7,2 |  |
| Габариты, мм Длина/ширина/высота | 4635/ 1762/ 1466 4635/ 1762/ 1434 (Кабриолет) |  |  |  |  |  |  |
| Колесная база/Колея колес передних/задних, мм | 2675 / 1524/ 1506 |  |  |  |  |  |  |

| Saab 9-3 Sport Sedan | Saab 9-3 Sport Sedan - CONVERTIBLE |
| --- | --- |